计算机网络 第1课　传输媒介 作业

班级： 软工24级2班 　学号： 34520242201240 　姓名：王子恒

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | C | D | D | B | A | C | C | A | B | D |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | C | A | C |  |  |  |  |  |  |  |

二、简答题

第14题

(1)  通常使用数字信号。为了在可见光通信中传输数据，系统会将数据编码后通过 LED 的高速开关来表示二进制的 0 和 1。

(2) 结合通信模型分析：

信源： 产生原始数据的设备。

编码： 将数字数据转化为 LED 驱动电流变化的编码器。

信道： 空气。

解码： 接收端的传感器将光信号转化为电信号并解码。

信宿： 接收数据的目的设备。

噪声： 环境光、电路噪声等。

(3) 不是。 它是非引导型传输媒介。光在自由空间中传播，不需要物理导线进行限制或引导。

第15题

双绞线是电气类

同轴电缆是电气类

光纤是光类

微波是无线电波类

第16题

1. 选择传输介质需要权衡的方面

在选择网络传输介质时，通常需要综合考虑以下关键因素：

带宽能力：传输介质支持的数据传输速率。

传输距离：介质在无需信号中继的情况下能传输的有效距离。

抗干扰能力：抵御电磁干扰和射频干扰的能力。

成本：包括介质本身的材料价格、安装人工费用以及终端设备的成本。

安装维护难度：物理布线的复杂度及后续维护的便捷性。

2. 为何企业内部多用导线？

企业内部网络主要通过双绞线布线，原因如下：

成本效益高： 对于短距离连接，双绞线及其配套设备的采购和安装成本远低于光纤系统。

灵活性与便捷性： 双绞线质地较软，易于穿管、布线和连接，且终端设备接口普及度高，非常适合办公区域复杂、节点密集的布线需求。

满足办公需求： 在办公环境中，目前的千兆或万兆以太网标准完全可以由双绞线提供稳定的带宽支持。

3. 为何校区之间多使用光纤？

校区之间或骨干网络通常采用光纤，原因如下：

支持超远距离传输： 铜线的有效传输距离通常限制在 100 米以内，而单模光纤支持数十甚至上百公里的长距离传输，且无需频繁的中继器。

极高的带宽： 光纤能够提供几乎无限的带宽，随着网络需求的增长，可以通过升级终端设备轻松实现升级，无需更换光纤本身。

彻底的抗干扰能力： 外部环境电磁环境复杂，光纤传输的是光脉冲，完全不受电磁干扰的影响，信号传输质量极高。

安全性与耐用性： 光纤不导电，安全性好，且化学性质稳定，耐腐蚀，适合在严苛的户外或建筑间长久铺设。

三、编程题

https://gitee.com/vintces/hwproject1