计算机网络 第13课互联网路由 作业

班级： 软工24级2班 　学号： 34520242201240 　姓名： 王子恒

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | A | A | D | B | D | D | C | A | B | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | C | D | B | A | A | C | D | B | A | AC |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 选项 | D | C | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 题号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 题号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、简答题

第24题

计算机可以正常工作。这主要是因为以太网交换机具有自学习功能，能够根据接收到的数据帧自动维护和更新内部的 MAC 地址表。当网络管理员将计算机接入新的接口后，只要该计算机向外发送任意一个数据帧，交换机就会读取其中的源地址，并识别出该地址现在对应的物理接口。交换机会立即更新转发表项，将该主机的硬件地址重新指向新的接口编号，从而保证后续的数据通信能够正确路由。在大多数实际应用中，交换机对主机是透明的，这种接口的变动不需要手动修改主机的网络设置。不过，如果网络环境中预先设定了静态路由或者严格的端口安全绑定，则需要管理员同步更新交换机的配置才能恢复通信。具体对比情况如下表所示：

| 配置类型 | 工作状态 | 恢复原因或要求 |
| --- | --- | --- |
| 动态学习环境 | 正常工作 | 交换机通过自学习算法自动更新 MAC 地址表 |
| 静态绑定环境 | 无法直接工作 | 需要管理员手动修改接口与 MAC 地址的映射关系 |
| 透明交换模式 | 正常工作 | 主机感知不到物理端口的变化，数据链路层自动完成适配 |

第25题

这种方案在目标地址既不在第一个交换机的本地路由表项中，也不在第二个交换机的本地路由表项中时，将无法正常工作。这里的核心问题在于形成了路由环路。当一个数据包的目的地址在整个广域网中都不存在时，第一个交换机会因为找不到匹配的特定路由，转而执行缺省路由的操作，将该包转发给第二个交换机。同样的逻辑，第二个交换机在接收到该包后，也会因为在其本地地址列表中搜索不到目标，从而根据缺省路由再次将包发回给第一个交换机。这种机制会导致该数据包在两个交换机之间来回往返，进入一种无限循环的状态。这种环路会迅速消耗两个交换机之间的链路带宽，占用交换机的处理资源，导致网络性能大幅下降甚至瘫痪。

第26题

交换机的转发表并不会因为接收到邻居的距离矢量信息而总是发生变化。只有当收到的信息能够提供更有价值的路由参考时，交换机才会对现有的转发表进行更新。这种情况通常发生在发现了新的网络目标、找到了更短的传输路径，或者原有的下一跳路由节点其传输代价发生了变动。如果邻居发来的路径信息比当前转发表中记录的路径更长，且该邻居并非当前路径的下一跳，交换机就会忽略这条信息，保持转发表不变。具体的更新决策逻辑可以参考下表：

| 目的网络状态 | 下一跳地址对比 | 距离代价对比 | 处理动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不在转发表中 | 无需对比 | 任意 | 添加新条目 |
| 已在转发表中 | 与当前记录相同 | 距离发生变化 | 强制更新现有条目 |
| 已在转发表中 | 与当前记录不同 | 距离比当前更小 | 更新为更优路径 |
| 已在转发表中 | 与当前记录不同 | 距离大于等于当前 | 保持不变，不更新 |

第27题

根据最少跳数作为最短路径的原则，各交换机的路由表通过分析拓扑结构中各节点间的最短链路得出。在该网络中，交换机3处于核心位置，与除自己以外的所有交换机均有直连链路，因此它是连接网络东西两侧的关键枢纽。对于交换机1和交换机2而言，它们之间存在直连链路，而前往网络另一端的交换机4和5则必须经过交换机3。同理，交换机4和交换机5之间有直连链路，前往交换机1、2或3时，通过交换机3的跳数最少。

集线器6作为物理层设备，对交换机的路由选择不产生跳数影响，计算机E和F被视为直接连接在交换机3的端口上。在路由表中，星号代表默认路由或剩余所有目的地的集合，括号内的数字对表示转发数据包时经过的物理链路接口。具体的路由表配置如下表所示。

| 交换机 1 |  | 交换机 2 |  | 交换机 3 |  | 交换机 4 |  | 交换机 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目的地 | 下一跳 | 目的地 | 下一跳 | 目的地 | 下一跳 | 目的地 | 下一跳 | 目的地 | 下一跳 |
| 1 | - | 1 | (2,1) | 1 | (3,1) | 4 | - | 4 | (5,4) |
| 2 | (1,2) | 2 | - | 2 | (3,2) | 5 | (4,5) | 5 | - |
|  | (1,3) |  | (2,3) | 3 | - |  | (4,3) |  | (5,3) |
|  |  |  |  | 4 | (3,4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | (3,5) |  |  |  |  |

第28题

在给出的网络拓扑中，我们可以对计算机 E 和 F 采用层次化的逻辑编址。例如，将 Computer E 编址为 [3, 1]，将 Computer F 编址为 [3, 2]。编址的关键原则是确保在整个局域网内地址唯一，由于它们都连接在 Switch 3 下，地址的第一位可以设为 3，而第二位使用不同的数字来区分不同的节点。

关于转发时如何区分这两台计算机，主要依靠 MAC 地址的过滤机制。虽然交换机 Switch 3 并不知道集线器 Hub 6 的存在，但它会通过学习过程在转发表中记录下 Computer E 和 Computer F 的 MAC 地址都对应在自己的第 2 个端口。当交换机收到发往 Computer E 的数据帧时，它会查表将帧从第 2 端口转发出去。由于 Hub 6 是物理层设备，它会将收到的信号广播给所有连接的节点。此时，Computer E 和 F 都会收到该帧，但只有 Computer E 会因为目的 MAC 地址匹配而接收它，Computer F 则会因为地址不匹配而将其丢弃。通过这种方式，即使两台主机在同一个交换机端口下，也能实现正确的通信。

第29题

经过对网络拓扑和 AR2 路由表的分析，第一问的结论是 A，在 AR2 上 ping 172.16.0.1 会出现丢包；第二问的结论是 C，造成故障的原因是 RIPv1 不支持无类网络。这里的核心问题在于路由自动汇总。AR1 和 AR3 连接的两个网段都属于 172.16.0.0 这个 B 类主网。因为 RIPv1 在发送路由更新时会自动进行主网汇总，且不携带子网掩码，所以 AR2 会从两个不同的方向学习到完全一样的 172.16.0.0/16 路由。在 AR2 的视角里，去往这两个方向的跳数相同，因此形成了等价路由并进行负载分担。当 AR2 转发去往 172.16.0.1 的数据包时，部分数据包会被错误地发往并不存在该地址的 AR3 方向，从而导致严重的丢包现象。这种情况在不连续子网环境中非常典型，通常需要使用支持无类域间路由的协议或关闭自动汇总功能来解决。针对 RIP 两个版本的差异，具体对比情况如下表所示。

| 比较项目 | RIPv1 协议 | RIPv2 协议 |
| --- | --- | --- |
| 路由性质 | 有类路由协议 | 无类路由协议 |
| 掩码支持 | 更新报文不携带子网掩码 | 更新报文中包含子网掩码 |
| 汇总特性 | 强制进行主网自动汇总 | 支持自动汇总也可手动关闭 |
| 传播方式 | 广播发送更新 | 组播发送更新 |

第30题

R1 更新后的路由表为：N1 的跳数仍为 1，下一跳仍为 R1；N2 的跳数仍为 0，下一跳仍为直接发送；N3 由原来的 6 更新为 4，下一跳改为 R2；N4 仍为 8，下一跳仍为 R5；N5 新增到表中，跳数为 4，下一跳为 R2。也就是说，更新后的路由表可以写成 N1  1  R1，N2  0  直接发送，N3  4  R2，N4  8  R5，N5  4  R2。

第31题

RIP、OSPF 和 BGP 分别是计算机网络中在不同规模和需求下使用的三种核心路由协议，它们在工作机制和实际应用中扮演着截然不同的角色。

RIP 协议是一种基于距离矢量算法的内部网关协议。它的原理是要求路由器周期性地向相邻路由器发送自己的完整路由表信息。RIP 以跳数作为衡量路径优劣的唯一度量标准，规定从当前路由器到目的网络的跳数最多为 15 步，16 跳则代表目标不可达，这使得它无法支持大型网络。由于 RIP 配置极其简单且对设备资源占用较低，它主要应用于拓扑结构非常简单、对收敛时间要求不高的小型内部网络中。

OSPF 协议是一种基于链路状态的内部网关协议。其核心原理是让自治系统内的所有路由器通过洪泛方式交换链路状态信息，从而在每台路由器上同步一份完整的链路状态数据库。随后路由器利用 Dijkstra 算法计算出以自己为根的最短路径树。OSPF 支持区域划分，具备极快的收敛速度且没有跳数限制。因为其功能完善且性能稳定，它是目前中大型企业网、校园网等复杂自治系统内部最常用的路由协议。

BGP 协议是互联网中目前唯一使用的路径矢量协议，属于外部网关协议，专门用于在不同的自治系统之间交换路由可达性信息。BGP 的原理不同于内部协议，它不以寻找物理上的最短距离为唯一目标，而是通过丰富的路径属性来实现复杂的路由策略控制。BGP 运行在 TCP 连接之上，能够处理全球规模的路由信息并有效防止环路产生。因此，BGP 主要应用在互联网骨干网的互联、不同服务提供商之间的路由交换以及大型企业的互联网出口处。

| 协议名称 | 协议类别 | 核心算法基础 | 传输层封装协议 | 主要应用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RIP | 内部网关协议 (IGP) | 距离矢量算法 | UDP (端口 520) | 小型简单的局域网络 |
| OSPF | 内部网关协议 (IGP) | 链路状态算法 (SPF) | 直接封装在 IP 数据报 | 中大型企业网或校园网 |
| BGP | 外部网关协议 (EGP) | 路径矢量算法 | TCP (端口 179) | 互联网自治系统间的互联 |

第32题

针对该组网拓扑的数据规划，根据题目要求及网络互访逻辑，各表的补充内容如下。

问题 1 补充防火墙数据规划表 1-3 中的空缺项如下：

（1）10.106.1.0/24

（2）any 或 0.0.0.0/0

问题 2 补充 SwitchA 数据规划表 1-4 中的空缺项如下：

（3）10.101.1.0/0.0.0.255

（4）10.103.1.0/0.0.0.255

（5）允许

（6）10.104.1.0/0.0.0.255

问题 3 补充路由规划表 1-5 中的空缺项如下：

（7）10.101.1.0 255.255.255.0

（8）10.104.1.0 255.255.255.0

（9）10.107.1.2

（10）10.100.1.1

为了更直观地展示路由和安全策略的逻辑关系，可以将部分关键规划汇总如下表：

| 设备名称 | 规划项目 | 目的地址/掩码 | 下一跳/动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火墙 | 回程路由 | 10.101.1.0/24 | 10.107.1.1 |
| 防火墙 | 安全策略 | 10.104.1.1/24 | 允许 (dmz-camera) |
| SwitchA | ACL 规则 | 10.103.1.0/24 | 丢弃 (访客限制) |
| SwitchA | 缺省路由 | 0.0.0.0/0 | 10.107.1.2 |
| AC 控制器 | 缺省路由 | 0.0.0.0/0 | 10.100.1.1 |

第33题

(1) AS4 应该选择 OSPF。原因是 AS4 规模较大，自治系统内任意两主机间通信经过的路由器数量可能超过 20 个，RIP 的最大跳数只有 15，不适合这种规模的网络。OSPF 属于链路状态协议，更适合大规模自治系统。

(2) 初始 TTL 至少应设置为 16。因为 AS3 内任意两主机间通信最多经过 15 个路由器，TTL 每经过一个路由器减 1。要保证分组到达目的地时 TTL 仍大于 0，初始值就必须至少比 15 大 1。

(3) 210.2.3.0/24 的正确路由传遍 R11~R16，至少需要 60s；210.2.4.0/24 的正确路由传遍 R11~R16，也至少需要 60s。RIP 是距离向量协议，路由信息是逐跳传播的，而且每隔 30s 才交换一次最新距离向量，所以从交换初始距离向量开始算，至少要经过两轮更新，所有路由器才能都学到正确路由。

(4) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 的路由时，使用的是 eBGP 会话，通告时使用 BGP 的 UPDATE 报文。R13 再把该网络的可达性信息通告给 R14 和 R15 时，使用的是 iBGP 会话。

(5) 在无策略约束情况下，R14 到达 136.5.16.0/20 的下一跳是 R11，R15 的下一跳是 R13。先比较三条路径的 AS 路径长度，经 R12 的那条最长，先被淘汰。剩下两条路径 AS 路径相同，再比较 AS1 内到出口路由器的代价。按题图中的拓扑，R14 更靠近 R11，R15 更靠近 R13，所以分别选这两个下一跳。

三、编程题

34:https://gitee.com/vintces/hwproject29
35:https://gitee.com/vintces/hwproject30