计算机网络 第2课　局域异步通信 作业

班级： 软工24级1班 　学号： 34520242201240 　姓名： 王子恒

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | C | C | C | C | A | B | B | A |  |  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、简答题

第9题

总共有两种：同步传输和异步传输

(1)光纤干线：同步传输

(2)计算机键盘连接：异步传输

(3)视频传输：同步传输

(4)RS-232-C：异步传输

第10题

有三种：单工、半双工、全双工

(1)语音对讲机：半双工

(2)项目一：单工

(3)RS-232-C DB9：全双工

第11题

像素总量: 1920×1080 = 2,073,600个像素点。

符号速率: 这里的帧率 30fps 相当于每秒变换 30 次信号状态。

单像素携带位: RGB 每个分量是 0~255，三个分量总共可以表示的颜色总数（电平数）为256×256×256 = 224。

根据奎斯特公式，每个像素可携带 24 bits 数据。

最终结果：1920×1080×30×24 = 1,492,992,000≈1.49Gbps

第12题

计算单个字符传输的总位数:

起始位：1 位

数据位：7 位

停止位：1 位

总计：1+7+1=9 位/字符

计算总传输位数:

10,000个字符×9位/字符=90000位

计算传输时间:波特率 38,400 baud 在 RS-232 中意味着每秒传输 38,400 个比特。

时间T=总位数÷比特率=90,000÷38,400秒

最终结果：T = 2.34375秒

第13题

物理层接口主要具有以下四个特征，以 RS-232 为例：

机械特征： 指明接口所用接线器的形状、尺寸、引脚数目和排列情况。

例子： 规定使用 DB9或 DB25连接器。

电气特征： 指明在接口电缆的各条线上出现的电压范围。

例子： 逻辑 1 为 -3V 至 -15V，逻辑 0 为 +3V 至 +15V。

功能特征： 指明某条线上出现的某一电平的含义。

例子： 如 Pin 2 用于接收数据，Pin 3 用于发送数据，Pin 5 为信号地。

过程特征： 指明对于不同功能的情况，出现相关事件的出现顺序。

例子： 规定了异步通信的握手步骤以及数据传输时先发起始位、再发数据位、最后发停止位的时序。

第14题

第15题

传输结果： 数据传输通常是正确的。

不利之处： 降低了有效数据的传输速率（增加了额外开销）。

三、编程题

https://gitee.com/vintces/hwproject2