计算机网络 第3课　远程通信 作业

班级： 软工24级2班 　学号： 34520242201240 　姓名： 王子恒

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | A | D | C | A | A | C | B | D | A | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | B | A | C | A | D | B | C A B | A D | D A |  |

二、简答题

第20题

调制是将基带数字信号或低频模拟信号转换成适合在信道中传输的高频载波信号的过程。

解调则是调制的逆过程，即将接收到的载波信号还原成原始的基带信号。

基本的调制方法主要有三种：

调幅：通过改变载波的振幅来传输信息。

调频：通过改变载波的频率来传输信息。

调相：通过改变载波的相位来传输信息。 在数字通信中，这些方法对应为幅移键控、频移键控和相移键控。

第21题

这载波复用技术主要包括：

频分复用、时分复用、码分复用以及在光通信中常用的波分复用。

频分复用并不只能配合载波调频使用。它可以与调幅、调频或调相等多种调制方式配合使用。

第22题

我们首先需要使用香农定理来计算信噪比。公式为：C = W × log2(1 + S/N)。其中 C 是最大信息传输速率，W 是带宽，S/N 是信噪比。

第一部分计算： 已知 C = 144 Mbps，W = 20 MHz。 代入公式得到：144 = 20 × log2(1 + S/N) 144 ÷ 20 = 7.2 log2(1 + S/N) = 7.2 1 + S/N = 2的7.2次方 ≈ 147.033 S/N ≈ 146.033 转换为分贝（dB）的计算公式为：10 × log10(S/N) 10 × log10(146.033) ≈ 10 × 2.164 ≈ 21.64。

关于误码率的计算： 20MB的文件大小转换为位（bit）是：20 × 1024 × 1024 × 8 = 167,772,160 bit。 但在计算机网络题目中，若按标准度量制计算：20MB = 20 × 8 = 160 Mb。 要在1秒内传完 160Mb 的数据，所需的最低速率是 160 Mbps。 然而，该信道的最大物理能力仅为 144 Mbps。

这意味着有 160 - 144 = 16 Mb 的数据无法正常通过物理信道。若强制通过编程手段发送，超出的部分会产生错误。 误码率 = 错误位数 ÷ 总位数 = 16 Mbps ÷ 160 Mbps = 0.1，即 10%。

也就是说实际上溢出的数据在接收端表现为随机噪声（50%概率对，50%概率错），则最小误码率为 10% × 0.5 = 5.00%。

第二部分计算： 已知 C = 300 Mbps，W = 40 MHz。 代入公式得到：300 = 40 × log2(1 + S/N) 300 ÷ 40 = 7.5 log2(1 + S/N) = 7.5 1 + S/N = 2的7.5次方 ≈ 181.019 S/N ≈ 180.019 转换为分贝（dB）：10 × log10(180.019) ≈ 22.553dB。

关于误码率： 此时信道的最大传输速率为 300 Mbps。我们需要传输的文件速率要求仅为 160 Mbps。 因为 300 Mbps > 160 Mbps，说明该信道的物理性能足以支撑这个传输需求。在理想状态下，误码率至少可以达到 0。

第23题

在理想的二进制幅移键控条件下，每秒能够编码 4000 bit。

原因：根据奈奎斯特准则，一个带宽为 W 的无噪声低通信道，其最高码元传输速率为 W。在本题中，载波频率为 4000Hz，若以此频率作为调制基准，其等效带宽与频率相关。在数字通信中，调制的采样速率或状态变换速率受限于载波的循环周期。如果每个正弦波周期代表一个码元（例如有波峰代表1，无波峰代表0），且根据采样定理，为了无失真恢复信号，每秒最高可实现的码元速率为 1 × 4000 = 8000 Baud（波特）。在二元调制下，1 Baud 等于 1 bit，因此速率为 4000 bit/s。

第24题

同一地区各无线电台必须使用唯一的载波频率，主要是为了防止频谱重叠导致的信号干扰。

如果两个或多个电台在同一覆盖范围内使用相同的频率发射信号，接收端的硬件滤波器在调谐到该频率时，会同时接收到所有来自该频率的能量。这些不同的信号会在空间中叠加，产生同频干扰。对于模拟信号，这会导致严重的杂音、声音重叠或完全失真；对于数字信号，这会产生大量的冲突和误码，导致接收端完全无法解码出原始信息。因此，通过分配唯一的“频段车道”，各电台才能互不干扰地同时工作。

三、编程题

25.https://gitee.com/vintces/hwproject3

26.https://gitee.com/vintces/hwproject4