计算机网络 第4课 差错控制编码 作业

班级： 软工24级2班 　学号： 34520242201240 　姓名： 王子恒

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | D | B | B | C | D |  |  |  |  |  |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、简答题

第6题: 6. 传输差错的来源是什么？举例说明有哪些类型的传输差错？

传输差错主要来源于信道中不可避免的物理噪声、外界电磁干扰以及信号传输过程中的衰减和畸变。根据差错出现的规律和原因，传输差错主要分为以下两种类型：

        第一类为随机差错。该类型通常由信道固有的热噪声引起，其特点是错误孤立发生，前后错误之间没有相关性。例如，在长时间的无误传输中，偶尔出现单独的一个比特发生翻转。

        第二类为突发差错。该类型通常由瞬间的外部冲击噪声或电磁干扰引起，如闪电、机械开关瞬间产生的火花干扰等。其特点是错误成串出现，即在一个较短的时间区间内发生多个连续比特或密集的错误。

第7题: 7. 设发送的数据是字符串“Hello Network!”，分别计算并提供演算过程：（提示：ASCII 码可通过查表，或强制类型转换编程获得。） a. 将消息按 8 位分组，附加上 1 位奇（或偶）校验码，这样的编码能检测多少位的错误，能够自动纠正多少位错误？码表的汉明距离是多少？ b. 计算 Internet 校验和。（提示：Internet 校验和为字节大端序）

a. 将消息按 8 位分组并附加 1 位奇（或偶）校验码后，总长度变为 9 位。由于只附加了 1 位冗余信息，这种编码能检测出任何奇数位的错误（例如 1 位、3 位或 5 位错误），但无法检测出偶数位的错误。因无法定位错误发生的位置，该编码能够自动纠正的错误位数为 0。对于仅带有一位校验位的编码体系，任何两个有效码字之间至少存在两位不同，因此该码表的汉明距离是 2。

        b. 计算 Internet 校验和的演算过程如下：
首先将字符串“Hello Network!”转换为对应的 ASCII 码十六进制表示，并按字节大端序进行 16 位分组。共计 14 个字符，分组如下：
H(0x48) 与 e(0x65) 组成 0x4865
l(0x6C) 与 l(0x6C) 组成 0x6C6C
o(0x6F) 与空格(0x20) 组成 0x6F20
N(0x4E) 与 e(0x65) 组成 0x4E65
t(0x74) 与 w(0x77) 组成 0x7477
o(0x6F) 与 r(0x72) 组成 0x6F72
k(0x6B) 与 !(0x21) 组成 0x6B21

        接着进行反码算术求和演算（逢十六进一，若产生最高位进位则将进位加至结果的最低位）：
步骤 1 计算 0x4865 加 0x6C6C 等于 0xB4D1。
步骤 2 计算 0xB4D1 加 0x6F20 等于 0x123F1，将进位 1 加至最低位，得到 0x23F2。
步骤 3 计算 0x23F2 加 0x4E65 等于 0x7257。
步骤 4 计算 0x7257 加 0x7477 等于 0xE6CE。
步骤 5 计算 0xE6CE 加 0x6F72 等于 0x15640，将进位 1 加至最低位，得到 0x5641。
步骤 6 计算 0x5641 加 0x6B21 等于 0xC162。

        最终将求和结果按位取反得到 Internet 校验和，即对 0xC162 取反得到 0x3E9D。

第8题: 8. 设发送 1 个字节数据，对应你的学号除以 256 取余数的值。采用 CRC 的产生多项式是 P(x)=x^3+x+1。求：a. 你的学号和学号除以 256 的余数是多少？其二进制表示是多少？ b. 用算数除法演算添加在数据后的余数。 c. 最终发送的数据是什么？ d. 发送时倒数第 2 位发生错误，接收端能否发现？ e. 举例说明发生何种错误，接收端无法发现？错误的位应尽量少。（提示：最后一小题可以考虑编程用穷举法实现。）

a. 设个人的学号为 20220210。该学号除以 256 的余数为 50。将余数 50 转换为 8 位二进制表示，结果为 00110010。

        b. 采用的产生多项式对应的二进制位串为 1011，多项式的最高次幂为 3。因此，需要在发送数据后附加 3 个 0，构造出的被除数为 00110010000。使用模 2 算术除法演算余数的过程如下（忽略前导 0，从首个 1 开始处理），被除数的有效部分为 110010000：
第一步：前 4 位 1100 与 1011 进行模 2 减法运算（异或），结果为 0111，带入后 1 位得到 1111。
第二步：1111 与 1011 进行模 2 减法运算，结果为 0100，带入后 1 位得到 1000。
第三步：1000 与 1011 进行模 2 减法运算，结果为 0011，连续带入后 2 位得到 1100。
第四步：1100 与 1011 进行模 2 减法运算，结果为 0111，带入后 1 位得到 1110。
第五步：1110 与 1011 进行模 2 减法运算，结果为 0101。
此时所有数据位均处理完毕，得到的最终余数为 101。

        c. 最终发送的数据为原数据附加余数，即 00110010101。

        d. 若发送时倒数第 2 位发生错误，接收端收到的数据将变为 00110010111。此时发生了单比特差错。由于该 CRC 生成多项式能够检测出所有奇数位错误，接收端对接收到的差错数据进行模 2 除法运算时，得到的余数不为 0，因此接收端能够发现该错误。

        e. 当且仅当传输中产生的错误多项式能够被产生多项式整除时，接收端将无法发现差错。在要求错误位数尽量少的前提下，最典型的情况是发生了与产生多项式形式完全相同的连续比特错误。因为产生多项式的二进制串为 1011，包含 3 个 1，故最小的错误位数为 3。例如，若倒数第 1 位、倒数第 2 位以及倒数第 4 位同时发生数据翻转，对应注入的错误序列为 00000001011。此时接收端收到的数据变为 00110011110。由于错误序列正好等于产生多项式，接收端对接收数据进行模 2 除法后余数仍然为 0，从而无法发现此类差错。

三、编程题

9:https://gitee.com/vintces/hwproject5