计算机网络 第 5 课 以太网 作业

班级： 软工24级2班 　学号： 34520242201240 　姓名： 王子恒

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | C | C | A | C | A | B | A | A | B | B |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | B | C | B | C | A | D | D | A | D | C |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 选项 | C | B |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、简答题

第23题: 假设两台计算机轮流在一个 10Mbps 的共享信道上以时分多路复用的方式发送 1 500 字节的包。 a. 如果在一台计算机停止发送到另一台计算机开始发送之间需要 100μs，那么两台计算机都传输一个 1GB 的数据文件共需多少时间？ b. 在上题中，计算如果两台计算机串行传输需要多少时间。 （假设同一台计算机发送的两个分组之间至少有 5 微秒的延时。）

1.在时分多路复用模式下，单包传输时间为 1500 × 8 bit / 10 Mbps = 1.2 ms。每台计算机需要发送的包数 N = ceil(10^9 / 1500) = 666667。一轮发送周期包含两台计算机各自发送一个包和两次 100 μs 的切换延迟，总时长为 1.2 + 0.1 + 1.2 + 0.1 = 2.6 ms。两台计算机共同完成 1GB 数据传输所需的总时间等于总周期数乘以 2.6 ms，减去最后一次不需要的切换延迟 0.1 ms，总用时约为 1733.3 s。2.在串行传输模式下，单台计算机连续发送时，发送一个包并等待 5 μs 的单周期时长为 1.205 ms。单台计算机完成传输耗时约为 666667 × 1.205 ms = 803.3 s。两台串行传输的总耗时等于单台耗时的两倍，计算结果约为 1606.7 s。

第24题: 请描述以太网网卡如何处理到达的分组，即如何判断是否应接受它。

以太网网卡判定是否接收到达分组的过程主要包含以下步骤：首先，网卡接收到以太网帧后，提取帧首部的目的 MAC 地址，并与自身 MAC 地址比对。若目的地址与网卡一致，或者为广播地址、网卡已订阅的组播地址，则初步接收；若网卡配置为混杂模式，则会接收链路上所有经过的帧。其次，网卡会检查数据帧的长度是否在合法的 64 至 1518 字节范围内。最后，网卡必须对接收到的帧执行循环冗余校验，根据帧内容重新计算校验码并与帧尾部的帧检验序列比对。若完全一致且长度合法，网卡判定帧未发生差错，随即将有效载荷交付给上层协议；若校验或长度检查不通过，则直接丢弃该帧。

第25题: 请从分组和交换技术的作用解释局域网使用分组交换技术的必要性。

局域网使用分组交换技术的必要性主要体现在对共享介质的高效利用上。一方面，分组化将大型连续文件分割为短小的数据块。这避免了单一设备长时间独占信道资源，保障了网络内其他设备能公平使用信道，显著降低了排队延迟；同时分组可独立路由传输，出错时只需局部重传，提高了传输效率与可靠性。另一方面，交换机制采用存储转发原理，实现多对多通信。在共享通信链路环境下，它允许不同数据流动态分配带宽，无需预先建立且长期占用专有物理电路，能够极其灵活地适应突发性网络流量，最大化信道利用率。

第26题: 请作图描述以太网的帧格式，标注每个部分的长度及含义。

标准以太网帧由首至尾依次包含以下七个部分：1. 前同步码：长度为 7 字节，由交替的二进制 1 与 0 组成，用于发送端与接收端的时钟位同步。2. 帧起始定界符：长度为 1 字节，固定值为 10101011，指示一帧有效数据的开始。3. 目的 MAC 地址：长度为 6 字节，指示目标接收设备的硬件地址。4. 源 MAC 地址：长度为 6 字节，指示发送设备的硬件地址。5. 类型字段：长度为 2 字节，用于标识该帧的数据负载所承载的上层网络协议类型。6. 数据载荷字段：长度在 46 至 1500 字节之间，若上层传递的数据量不足 46 字节，必须添加填充字节以满足最小帧长要求。7. 帧校验序列：长度为 4 字节，包含对帧首部与数据区的循环冗余校验码，用于在接收端检测数据在传输过程中是否发生差错。

第27题: 100BASE-TX 交换机，一个端口通信的数据速率（全双工）最大可以达到 （ ） 。

200 Mbps。说明：在 100BASE-TX 快速以太网的全双工模式下，发送信道与接收信道各自独立且均能达到 100 Mbps 的峰值速率，因此双向并发通信的最大数据处理速率总计为 200 Mbps。

第28题: 快速以太网标准 100BASE-FX 采用的传输介质是 （ ） 。

光纤。说明：在快速以太网命名规范中，字母 F 代表光纤，该标准通常采用两根多模光纤分别用于数据的发送与接收。

第29题: 请说明传统以太网的介质访问控制机制。

传统以太网采用 CSMA/CD 协议作为介质访问控制机制。其工作流程主要包括四个环节：1. 载波侦听：网络节点在发送数据之前，必须先监听共享通信介质是否忙碌，若信道忙碌则等待，直至信道空闲。2. 多路访问：局域网内所有计算机连接在同一根总线上，信道空闲时各节点具有平等的发送权利。3. 冲突检测：节点在发送数据的同时会持续检测信道上的电信号，以判断是否与其他节点的数据发生物理碰撞。4. 冲突处理：一旦发生碰撞，发送节点会立即停止当前数据发送，并可能发送一段人为干扰信号确保全网知晓冲突，随后执行截断二进制指数退避算法，随机等待一段延迟时间后再尝试重传，最多重传 16 次。

第30题: 局域网除了网状结构以外，有哪几种拓扑结构，各有什么特点？分别举出一种有代表性的网络。

局域网除了网状结构外，常见的拓扑结构有星型拓扑、总线型拓扑和环型拓扑。1. 星型拓扑：所有外围节点均通过单独的物理链路连接到一个中心集中设备。特点是易于管理和维护，某一节点的损坏不会影响整体通信，但中心节点故障会导致全网瘫痪；代表网络为使用双绞线的现代以太网。2. 总线型拓扑：所有节点共享一条主干通信介质。特点是结构简单，建网成本低，但故障定位困难，且冲突随网络规模增大而增加，主干线断裂引发全网中断；代表网络为早期粗缆构建的传统以太网。3. 环型拓扑：各网络节点连接成闭合回路，信号单向逐点流动。特点是能有效避免数据冲突，在网络重负载状态下仍能保证带宽和延迟，但任意节点失效易引起全网中断；代表网络为令牌环网或 FDDI。

第31题: 以太网标准规定了最小与最大的帧尺寸。请说明规定最小尺寸的必要性。

规定以太网最小帧尺寸的必要性在于保障 CSMA/CD 机制中的冲突检测能够正确运行。在发送过程中，节点必须保证在检测到冲突前，数据帧仍在持续发送。这就要求 最小帧发送时间 >= 2 × 传播延迟。如果所发送的数据帧尺寸过短，其发送耗时就会短于网络中最远两点之间的往返传播时延。在这种情况下，当远处发生碰撞的冲突信号反向传回发送端时，发送端可能已完成了短帧的发送并停止侦听，从而错误地认为数据已安全到达，不会进行重发。因此，必须规定一个最小帧尺寸以强制拉长发送耗时，确保网络中任何潜在的碰撞都能在当前帧发送完毕前被及时检测出来。

第32题: 请比较采用以太网和采用 ATM 网络传输语音数据，哪种网络的 QoS 比较好，并简要说明理由。

采用 ATM 网络传输语音数据的 QoS 要显著优于传统以太网。理由如下：传统以太网提供的是尽力而为的数据投递服务，底层通过 CSMA/CD 协议争用信道。在网络负载较重时，存在不可预期的退避延迟与数据包碰撞遗失，这种缺乏底层保证的机制无 QoS 保障，无法满足实时语音的稳定性需求。相比之下，ATM 是一种基于虚电路的面向连接技术，内置了全面的 QoS 支持，能为通信严格预留和保证带宽。此外，它采用定长的 53 字节短小信元进行交换，从根本上杜绝了长报文对链路的长期霸占，确保了排队延迟可控与极低的网络抖动。

第33题: 为什么 10BASE-T 以太网可以无缝地过渡到 100BASE-T 以太网？请至少列举 3 点理由。

10BASE-T 以太网可以无缝过渡到 100BASE-T 以太网主要有以下四个理由：1. 相同的 MAC 协议：两者均采用完全相同的 CSMA/CD 介质访问控制协议，高层软件和驱动无需任何修改。2. 相同的帧格式与尺寸：两者的数据帧格式、最小与最大帧长度完全一致，网络设备在处理数据包逻辑上保持一致。3. 支持自动协商机制：100BASE-T 设备的网卡和交换机支持自动协商功能，能够自动识别对端设备速率并降级到 10Mbps 运行，实现新老设备混用。4. 相同的物理布线与拓扑结构：都采用星型拓扑结构和 RJ-45 接口，大部分情况下可直接复用原有的 Cat5 类非屏蔽双绞线布线系统，无需重新布线。

第34题: 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10MB/s，主机甲和主机乙之间的距离为 4km，信号传播速度为 2×10^5km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。 （1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？ （2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

1.网络中两台主机之间的单程传播时延 t = 4 km / (2 × 10^5 km/s) = 0.02 ms = 20 μs。若主机甲与主机乙同时发送数据，两端检测到冲突的最短时间发生在信号于链路正中点碰撞的情况下，此时信号传播至中点并返回的耗时为单程传播时延，即最短时间为 20 μs。若主机甲发送的信号即将到达对端时，主机乙恰好开始发送数据，此时两端检测到冲突的时间最长，为两倍的单程传播时延，即最长时间为 2 × 20 μs = 40 μs。2.单次完整的数据传输周期 T 包含数据帧传输时延、确认帧传输时延以及两者的单程传播时延。长度为 1518 B 的数据帧在 10 MB/s 速率下的传输时延为 151.8 μs；长度为 64 B 的确认帧在相同速率下的传输时延为 6.4 μs；单向传播时延 t 为 20 μs。计算单次通信总周期 T = 151.8 + 6.4 + 2 × 20 = 198.2 μs。在 1518 B 的数据帧中，实际有效载荷为 1500 B。因此，主机甲的有效数据传输速率为 1500 B / 198.2 μs ≈ 7.568 MB/s。

三、编程题

35:http://gitee.com/vintces/hwproject6
36:http://gitee.com/vintces/hwproject7
37:http://gitee.com/vintces/hwproject8