计算机网络 第 6 课 局域网扩展设备和无线网络 作业

班级： 软工24级2班 　学号： 34520242201240 　姓名： 王子恒

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | C | A | B | A | D | A | C | A | C | C |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | A | A | D | C | C | A | C | C | B | A |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 选项 | A | C | C | D | C | B | A | B | A |  |

二、简答题

第30题: 判断题：10Gbps 以太网只使用光纤，只有全双工方式。

判断为错误。虽然万兆以太网已经彻底放弃半双工模式且只能工作在全双工方式下，但在物理传输介质方面，它并非仅局限于光纤，同样支持使用高级别的双绞线铜缆在一定距离内进行高速数据传输。

第31题: 判断题：网桥的网卡运行于混杂模式。

判断为正确。网桥的作用是连接多个物理网段并根据数据链路层地址进行转发决策。为了监控网络并决定所有流通数据帧的去留，网桥的网络接口卡必须设置为混杂模式，从而接收并处理本网段上出现的所有数据帧，而非仅接收目的地址为自己的帧。

第32题: 请简述中继器、网桥和交换机的作用与区别。

中继器工作于物理层，其主要作用是对衰减的电信号进行放大与再生，用于延长网络的物理连接距离，由于无法识别数据帧结构，因此不能划分冲突域。网桥工作于数据链路层，通过软件维护的物理地址表连接不同网段并进行帧的过滤与选择性转发，能够隔离冲突域但端口数量较少。交换机同样工作于数据链路层，本质上可视为多端口的网桥，其内部依靠专用硬件芯片实现极高速的数据转发，每个端口均构成一个独立的冲突域，具备极强的隔离和并发数据交换能力。

第33题: 什么是传统以太网组网中的“五四三二一”原则？

五四三二一原则是早期构建共享式以太网时为保障冲突检测机制正常工作而规定的拓扑设计规则。具体含义为整个以太网最多只能由五个物理网段组成。这些物理网段之间最多允许使用四个中继器或集线器进行互连。在全部五个网段中，最多只允许三个网段挂接计算机节点。其余两个网段仅作为点对点链路用于延长物理传输距离，禁止直接接入任何计算机设备。上述所有网络设备与物理网段在逻辑上共同构成一个巨大的单一冲突域。

第34题: 试比较传统以太网和交换机连接的以太网，其带宽高低，并分析原因。

交换机连接的以太网其实际总带宽远远高于传统共享式以太网。原因在于传统以太网采用共享介质和半双工通信机制，所有主机处于同一个冲突域中，任何时刻仅允许一台主机发送数据，网络总带宽被所有节点平分，且因冲突退避算法导致网络利用率极低。相比之下，交换式以太网采用独占带宽与全双工通信机制，交换机内部的高速交换矩阵能够在多对通信端口间同时建立并行的数据传输通道。每台主机均可独享所属端口的全额物理带宽，彻底消除了网络冲突，使整个网络的理论总吞吐量能够达到各端口带宽的累加总和。

第35题: 请描述交换机的内部结构。

交换机的内部结构主要由四个核心功能模块构成。首先是网络接口模块，主要负责与外部网络设备的物理连接、光电信号转换以及数据链路层数据帧的封装与解封装。其次是交换矩阵模块，作为交换机的核心数据通道，负责在各个输入与输出端口之间建立极高速且无阻塞的并行转发路径。第三是转发表引擎与数据缓冲区，内部包含用于记录物理地址与端口映射关系的高速存储器以便快速寻址，同时利用数据缓冲区在网络发生拥塞时暂存未及发送的数据帧。最后是控制处理器与专用集成电路，微处理器负责整体的配置管理与高层协议运行，而底层的数据帧匹配、查表与转发操作则完全交由固化的硬件专用集成电路以线速级别独立完成。

第36题: 请简述无线网络为何无法采用 CSMA/CD 机制进行通信。

无线局域网无法采用带有冲突检测的机制主要受限于两方面的客观现实。一方面是硬件收发的物理限制，由于无线电波在空气中传播时衰减极为严重，发送端在发送数据的同时若试图监听信道，其自身发射的强大近端信号会完全掩盖远端传来的微弱冲突信号，导致网络接口卡在硬件层面上极难实现全双工的同步收发与精准冲突检测。另一方面是隐蔽站问题，受限于无线信号的有效覆盖范围，分别位于基站两侧且相距较远的两个节点可能无法互相感知，它们会误以为无线信道处于空闲状态并同时向同一基站发送数据。此时常规的冲突检测与载波监听机制将完全失效，因此无线网络普遍采用冲突避免机制配合控制帧来保障数据传输的可靠性。

三、编程题

37:https://gitee.com/vintces/hwproject9
38:https://gitee.com/vintces/hwproject10