计算机网络 第 7 课 远距离通信技术 作业

班级： 软工24级2班 　学号： 34520242201240 　姓名： 王子恒

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选项 | D | C | C | B | D | D | D | A | A | A |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 选项 | D | C | D | D | C | C | C | D | B | D |
| 题号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 选项 | D | D | DC | B |  |  |  |  |  |  |

二、简答题

第25题: 25. 请说明为何某通信公司宣传的 6M 宽带上传速度只有 100KB/s。

通信公司宣传的 6M 宽带上传速度仅有 100千字节每秒的原因主要包含以下三个方面。第一，单位换算差异。宽带宣传的 6M 意指 6兆比特每秒，而用户下载或上传使用的单位通常是千字节每秒。一字节等于八比特，因此 6兆比特每秒的理论物理极值为 768千字节每秒。第二，宽带接入的非对称性。家庭宽带网络通常采用非对称设计，运营商宣传的带宽主要是指下行带宽。为了满足用户以接收数据为主的需求，上行带宽往往被大幅压缩，可能仅为下行带宽的八分之一乃至更低，例如 1兆比特每秒或 512千比特每秒。第三，协议首部开销影响。数据在计算机网络中传输时，必须经过传输控制协议、网际协议及底层数据链路层协议的逐层封装。这些额外的首部信息会占用一部分物理信道带宽，使得实际应用层有效载荷的传输速率必然低于物理链路层协商速率。综合带宽单位换算、非对称网络结构以及协议封装开销等多重因素，上传有效速度处于 100千字节每秒左右是符合网络工程实际情况的合理表现。

第26题: 26. 请说明两台计算机如何使用公用电话交换网传输通信信息。

两台计算机利用公用电话交换网进行通信信息的传输需要经过电路建立、信号调制解调以及链路层协议封装三个核心步骤。首先是物理连接与拨号建链。公用电话交换网采用电路交换技术且主要为模拟语音传输设计。通信双方的计算机需各自配备调制解调器并接入电话网。主叫端计算机控制调制解调器向电话网拨号，由网络交换设备在主叫端与被叫端之间建立一条端到端的物理模拟电路。其次是信号的调制与解调过程。由于计算机内部生成的是数字基带信号，不适合在频带受限的模拟电话线路中长距离传输，发送端的调制解调器必须将数字信号调制成适合电话线传输的连续模拟信号。该模拟信号经过公用电话交换网传输至接收端后，由接收端的调制解调器执行解调操作，将其还原为原始数字信号并交由接收端计算机处理。最后是通信协议的承载。在上述基于调制解调器建立的物理连通基础之上，两台计算机之间通常会运行点对点协议或串行线路网际协议等数据链路层协议。这些协议负责将上层数据封装成帧，并提供必要的差错检测与连接管理机制，从而实现可靠的计算机数字通信。

第27题: 27. ADSL 使用何种复用技术？住在同一条街上的两个邻居都使用 ADSL 服务，但测量结果表明，一个用户可以达到约 1.5 Mbps 的下载速度但另一个用户可以达到 2 Mbps 下载。解释。

非对称数字用户线技术使用的是频分复用技术。该技术将普通电话线路的可用频带分割为多个独立的子信道，以分别独立承载语音信号、上行数据流量与下行数据流量。关于同一条街道上两位用户下载速度存在差异的现象，其核心原因在于物理线路条件的差异以及设备采用的自适应调制机制。非对称数字用户线的调制解调器具备自适应线路侦测与速率协商功能，在每次建立连接时，设备会评估各个子信道的信噪比与衰减情况，并以此动态决定各子信道能够承载的数据传输比特率。尽管两位用户居住于同一街道，但他们各自家中连接至电信局端接入设备的双绞线物理长度并不完全相等，且传输距离的增加会导致更严重的物理信号衰减。不仅如此，两户所用电话线路的材质老化程度、接头氧化状态以及沿途遭受的外部电磁干扰和线缆间串扰等物理环境均不尽相同，这些因素共同构成了不同的信道质量指标。由于两位用户面临的实际线路信噪比存在客观差异，调制解调器经过自适应检测和协商后，为其分配的最佳可用传输带宽自然不同，因而表现出差异化的最终下载速度。

三、编程题

28:https://gitee.com/vintces/hwproject11