《计算机组成原理》

课程实验报告

姓名：王子恒

学院：信息学院

系：软件工程

学号：34520242201240

2026年4月24日

第3次实验  存储系统

- 实验环境

Windows系统下运行Logisim软件（需安装JDK）。

- 实验目的

- 验证Logisim中的存储器组件电路、MIPS RAM存储器电路、MIPS寄存器文件电路、MIPS寄存器文件电路（R0=0）、cache电路（直接映射、全相联映射、2路组相联映射、4路组相联映射）。

- 设计存储器扩展电路、寄存器文件电路（4个寄存器；4个寄存器、R0=0）、cache电路（4个cache块、16个cache块），并进行验收。

- 实验内容

  - 验证实验

- ROM存储器组件电路、RAM存储器组件电路（同步模式）、RAM存储器组件电路（异步模式）、RAM存储器组件电路（分离模式）。

回答问题：

- 基于已有电路，分析在同步与异步模式下，RAM 存储器工作原理有何不同（可结合时钟CLK以及控制信号等阐述）？

- 根据已有电路，结合控制信号和CLK，分析分离模式如何实现只读不写，只写不读以及读写同步的？

- MIPS RAM 存储器电路、简单的MIPS RAM 存储器测试电路、复杂的MIPS RAM 存储器测试电路。

回答问题：

- 基于MIPS RAM存储器电路，分析其如何实现存储器按照不同的访问字长（字节、半字、字）进行读写操作的？

- 复杂的MIPS RAM存储器测试电路中，六个存储器的内容都是什么？Din，Dout，Dout期望值三者各代表什么，彼此有什么关系？下图中的e1f5edf0什么意思？如果FAIL，可能是什么原因？

- 直接相联映射方式 cache 电路、直接相联映射方式 cache 测试电路、全相联映射方式 cache 电路、全相联映射方式 cache 测试电路、2路组相联映射方式 cache 电路、2路组相联映射方式 cache 测试电路、4路组相联映射方式 cache 电路、4路组相联映射方式 cache 测试电路。

回答问题：

- 根据直接相联映射方式cache电路，分析cache块交换逻辑电路是如何实现块替换的？可结合实例阐述

- 直接相联映射方式下，分析第33~第64次cache访问的情况，统计命中率和缺失率

- 全相联映射方式，采用了LRU（近期最少使用）替换算法，结合电路分析其工作原理，可通过实例阐述

- 分析4路组相联映射方式中第33~第64次cache访问的情况，统计命中率和缺失率

- 观察cache验证试验部分中的不同映射方式（直接，全相联，2路组相联，4路组相联）的实验结果，基于命中率或者缺失率指标，对实验结果进行解释分析

- MIPS 寄存器文件电路、简单的MIPS 寄存器文件测试电路、复杂的MIPS 寄存器文件测试电路。

回答问题：

- MIPS 寄存器文件电路中3-8译码器和2-4译码器的与5:32译码器是什么关系？结合电路图阐述原因

- 复杂的MIPS 寄存器文件测试电路中下述电路的作用什么？（提示：需借助Pri优先编码器进行分析）采用文字，截屏等方式阐述

- 复杂MIPS寄存器文件测试电路中，如果不是100，说明什么？请针对性给出例子，并用电路运行结果进行佐证和分析。

- 分析评分逻辑电路的工作原理（输入输出之间的逻辑关系，即：high，mid，low以及right这些逻辑变量与输入以及逻辑电路之间的关系，可利用组合电路逻辑表达式）

- MIPS 寄存器文件电路（R0=0）、简单的MIPS 寄存器文件测试电路（R0=0）、复杂的MIPS 寄存器文件测试电路（R0=0）。

回答问题：

- 为了控制R0寄存器恒等于0，在电路设计上采取了什么方式或者手段？

- 分析MIPS 寄存器文件电路（R0=0）, 阐述该电路是如何实现“从R1/R2口读出某个寄存器的内容，保证R0=0”。

  - 设计实验

- 存储器扩展电路、存储器扩展测试电路——设计文件名：存储器扩展设计实验.circ。

- 寄存器文件电路（4个寄存器）、寄存器文件电路（4个寄存器，R0=0）——设计文件名：寄存器文件设计实验.circ。

  - 挑战性实验

请从以下4组中任选1组——设计文件名：cache 挑战实验.circ。

- 第1组：直接相联映射方式 cache 电路（4个cache块）   +6分

全相联映射方式 cache 电路（16个cache块）

- 第2组: 直接相联映射方式 cache 电路（16个cache块）   +6分

全相联映射方式 cache 电路（4个cache块）

- 第3组:  2路组相联映射方式 cache 电路（16个cache块）

直接相联映射方式 cache 电路（16个cache块）     +8分

- 第4组：全相联映射方式 cache 电路（16个cache块）       +8分

8路组相联映射方式 cache 电路（16个cache块）

- 实验报告提交

- 实验报告命名为：学号+姓名+第3次实验报告.pdf。

- 将实验报告和设计文件（存储器扩展设计实验.circ+寄存器文件设计实验.circ+ cache 挑战实验.circ（可选））打包为1个压缩文件，压缩文件命名为：学号+姓名+第3次实验.zip。

注：设计实验和挑战性实验均需有验证环节（体现在实验报告中）

- 将压缩文件上传到course.xmu.edu.cn上，第3次实验报告提交截止时间（2周内）：