《计算机组成原理》

课程实验报告

姓名：

学院：信息学院

系：

学号：

2026年3月

第2次实验  运算方法与运算器

- 实验环境

Windows系统下运行Logisim软件（需安装JDK）。

- 实验目的

- 验证桶型移位器、4位快速加法器、16位快速加法器（组内并行、组间串行）、5位无符号阵列乘法器（斜向、横向）、8位无符号一位乘法器、8位补码一位乘法器电路。

- 设计16位快速加法器（组内并行、组间并行）、32位快速加法器（组内并行、组间串行）、6位原码阵列乘法器、6位补码阵列乘法器、8位原码一位乘法器、8位补码一位乘法器（采用8位无符号一位乘法器实现）。

- 实验内容

  - 验证实验

- 桶型移位器：通过改变输入变量X和Y的不同取值，观察输出Z的变化以及Y是如何控制移位器的移动次数的。（结合具体实例分析截屏佐证）

- 8位串行加法器/8位串行可控加减法器

具体要求：

- 通过设置不同的X、 Y、 Cin值，对8位串行加法器、 8位串行可控加减法器（Sub=0）进行验证，并对结果进行分析（以下4种情况）：

① 正数+正数=正数（不溢出）。

② 正数+正数=负数（溢出）。

③ 负数+负数=负数（不溢出）。

④ 负数+负数=正数（溢出）。

- 通过设置不同的X、 Y值，对8位串行可控加减法器（Sub=1）进行验证，并对结果进行分析（以下4种情况）：

① 正数-负数=正数（不溢出）。

② 正数-负数=负数（溢出）。

③ 负数-正数=负数（不溢出）。

④ 负数-正数=正数（溢出）。

- 4位快速加法器/16位快速加法器（组内并行、组间串行）

具体要求：通过设置不同的X、 Y、 C0值，对4位快速加法器、 16位快速加法器进行验证，并对结果进行分析（以下4种情况）：

① 正数+正数=正数（不溢出）。

② 正数+正数=负数（溢出）。

③ 负数+负数=负数（不溢出）。

④ 负数+负数=正数（溢出）。

- 算术逻辑单元（ALU）

具体要求：在上述32位ALU中，通过改变不同的X、 Y、 AluOP值，完成下列运算功能：

① 逻辑左移 ② 算术右移 ③ 逻辑右移

④ 乘法运算 ⑤ 除法运算 ⑥ 加法运算 ⑦ 减法运算

⑧ 逻辑与运算 ⑨ 逻辑或运算 ⑩ 逻辑异或运算 ⑪ 逻辑或非运算

⑫ 有符号数比较 ⑬ 无符号数比较

并通过文字，截屏等方式对结果进行分析！（重点观察加减法运算中的OF（有符号数溢出）、 UOF（无符号数溢出）标志位，以及有符号数比较和无符号数比较运算的区别）。

- 5位无符号阵列乘法器（斜向/横向）

具体要求：按照下述要求，通过改变X、 Y的值，对5位无符号阵列乘法器（斜向、横向）进行验证：

- X=非0， Y=非0， P=？

- X=0， Y=非0， P是不是=0？

- X=非0， Y=0， P是不是=0？

- X=0， Y=0， P是不是=0？

- X=31， Y=31， P是不是=961？

补充问题：给出5位无符号横向乘法器与斜向阵列乘法器的时间延迟（参教材P75给出分析过程）

- 8位无符号一位乘法器

具体要求：按照下述要求，设置不同的X,Y值（无符号数），完成验证工作：

- X=0, Y任意，乘积是否为0？

- X任意，Y=0，乘积是否为0？

- X=255,Y=255,乘积是否为65025？

- X其他任意值，Y其他任意值，乘积是否正确？

补充问题：

- 计数器的次数为何是9，其由哪个操作数决定？

- 逻辑右移是如何通过实际电路实现的？

- ADD加法器的进位Cout是否参与移位，为什么？

- 8位补码一位乘法器

具体要求：按照下述要求，设置不同的X、 Y值（补码），完成验证工作：

  - X=-128， Y=其他， P是否正确？

  - X=其他， Y=-128， P是否正确？

  - X=0， Y=非0， P是否=0？

  - X=非0， Y=0 ， P是否=0？

  - X=-128， Y=-128， P是否=16384？

  - X=127， Y=127， P是否=16129？

  - X=127， Y==-128， P是否=-16256？

  - X=-128， Y==127， P是否=-16256？

  - X=其他， Y=其他， P是否正确？

补充问题：分析ADD加法器Cin引脚的实现逻辑

  - 设计实验

- 16位快速加法器（组内并行、组间并行）（设计实验）—文件名： 16位快速加法器（组内并行、组间并行）.circ

具体要求：通过设置不同的X、 Y、 C0值，对电路进行验证，并对结果进行分析（以下4种情况）：

① 正数+正数=正数（不溢出）。

② 正数+正数=负数（溢出）。

③ 负数+负数=负数（不溢出）。

④ 负数+负数=正数（溢出）。

- 32位快速加法器（组内并行、组间串行）（设计实验）—文件名： 32位快速加法器（组内并行、组间串行）.circ

具体要求：通过设置不同的X、 Y、 C0值，对电路进行验证，并对结果进行分析（以下4种情况）：

① 正数+正数=正数（不溢出）。

② 正数+正数=负数（溢出）。

③ 负数+负数=负数（不溢出）。

④ 负数+负数=正数（溢出）。

- 6位原码阵列乘法器（设计实验）—文件名：6位原码阵列乘法器.circ

具体要求：通过改变X、 Y的值，对该乘法器进行验证：

- X=正数， Y=正数， P=正数（例如： X=31、 Y=31、 P=961）。

- X=正数， Y=负数， P=负数（例如： X=31、 Y=-31、 P=-961）。

- X=负数， Y=正数， P=负数（例如： X=-31、 Y=31、 P=-961）。

- X=负数， Y=负数， P=正数（例如： X=-31、 Y=-31、 P=961）。

• 注意：需要将X、 Y、 P的原码转换为真值进行显示

- 6位补码阵列乘法器（设计实验）—文件名：6位补码阵列乘法器.circ

具体要求： 通过改变X、 Y的值，对该乘法器进行验证：

① X=0， Y=负数； P=0。

② X=负数， Y=0； P=0。

③ X=-32， Y=0或正数； P=正确的数。

④ X=0或正数， Y=-32； P=正确的数。

⑤ X=-32， Y=负数； P=正确的数。

⑥ X=负数， Y=-32； P=正确的数。

⑦ X=-32， Y=-32， P=1024。

⑧ X=31， Y=31， P=961。

⑨ X=-32， Y=31， P=-992。

⑩ X=31， Y=-32， P=-992。

⑪ X=正数， Y=正数； P=正确的数。

⑫ X=正数， Y=负数； P=正确的数。

⑬ X=负数， Y=正数； P=正确的数。

⑭ X=负数， Y=负数； P=正确的数。

补充题目：

- 如何采用求补器将负数（6位补码）转换为5位无符号数？针对下述错误，如何处理？（参实验课件P40）

- 如何采用求补器将乘积（10位无符号数，实际上是负数）转换为12位补码？针对下述错误，如何处理？（参实验课件P40）

请结合自己的设计思路，给出处理方案（相应的逻辑电路和验证过程）

- 8位原码一位乘法器（设计实验）—文件名：8位原码一位乘法器.circ

具体要求：按照下述要求，设置不同的X、 Y值（原码），完成验证工作：

- X=0， Y=任意， P是否=0？

- X=任意， Y=0， P是否=0？

- X=127， Y=127， P是否=16129？

- X=-127， Y=127， P是否=-16129？

- X=127， Y=-127， P是否=-16129？

- X=-127， Y=-127， P是否=16129？

- X=其他， Y=其他， P是否正确？

  - 挑战性实验

8位补码一位乘法器（采用8位无符号一位乘法器实现）（挑战性实验）—文件名：8位补码一位乘法器（采用8位无符号一位乘法器实现）.circ；（注：完成挑战性实验的，本次实验成绩+8分。）

具体要求：按照下述要求，设置不同的X、 Y值（补码），完成验证：

（1） X=-128， Y=其他， P是否正确？

（2） X=其他， Y=-128， P是否正确？

（3） X=0， Y=非0， P是否=0？

（4） X=非0， Y=0 ， P是否=0？

（5） X=-128， Y=-128， P是否=16384？

（6） X=127， Y=127， P是否=16129？

（7） X=127， Y==-128， P是否=-16256？

（8） X=-128， Y==127， P是否=-16256？

（9） X=其他， Y=其他， P是否正确？

- 实验报告提交

- 实验报告命名为：学号+姓名+第2次实验报告.pdf。

- 将实验报告和设计文件打包为1个压缩文件，压缩文件命名为：学号+姓名+第2次实验.zip。

实验报告按照验证性、设计性以及挑战性实验项目中的具体要求进行阐述，注意：

- 三类实验项目均需通过截屏、文字说明等方式进行佐证

- 设计类与挑战类项目需要提交电路源文件.circ，报告中应体现利用不同数据（参考各个项目中的具体要求）进行验证以及针对电路出错进行纠正的设计过程（具体可参考实验课件相应提示）

- 将压缩文件上传到course.xmu.edu.cn，截止时间（2周内）：